江西师范大学

消防通道违停设备-校内采购（集中）

一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：49700元
开标时间：2025年12月8日15时00分
开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室
采购组织单位：（招标采购中心）（章）
采购小组成员：吴昊 沈艳菲 
校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至招标采购中心开标室，否则响应无效。
	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	数量
	单位

	
	消防通道400万非机动车违停抓拍枪机（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、采用星光级低照度不低于1/2.7英寸CMOS图像传感器；
2、可输出不低于400万（2688 × 1520）@25fps；
3、镜头焦距：2.7mm～13.5mm，支持电动变焦；
4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
5、内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米；
6、内置GPU芯片，支持深度学习算法；
7、支持烟火检测：支持火焰、烟雾各一条共两条规则，规则支持同开，相关智能支持声光报警联动；
8、支持消防通道占用：室外消防通道占用支持对进入规定区域机动车、非机动车违规停放检测，规则支持同开，最大上限两条；室内消防通道占用：支持对区域内目标出现、目标消失、目标变化、状态变化等状态进行检测，规则支持同开，相关智能支持声光报警联动；
9、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制；
10、支持三码流功能，两路高清视频显示；
11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
12、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
13、支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，≥1路485接口，支持≥512G Micro SD卡，内置≥1路麦克和≥1路扬声器；
14、支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能；
15、支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装；
16、支持IP67防护等级。
17.含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试。

18.须与江西师范大学瑶湖校区现有大华安消一体化平台实现完全无缝对接。（参选文件中须提供加盖参选人公章的无缝对接承诺函，承诺函格式自拟，否则视为无效参选）
	
	12
	台

	
	柱状支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、SECC材料；
2、支持最大承重7.0 kg；
3、支持杆装安装方式，抱箍范围Φ80~150 mm。
	
	1
	个

	
	臂装支架转接件（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	铝合金材料
	
	1
	个

	
	补光灯（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、灯型：LED灯；
2、光源：可见光（波长350nm～780nm）；
3、色温：3500K；
4、中心光照度：＜40lx（20m光照度）；
5、光斑覆盖范围：≥3车道；
6、补光距离：16m~26m；
7、频率：常亮；
8、灯珠数量：≥16颗；
9、光通量：≥1800lm；
10、远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态；
11、亮度调节：1～20级亮度可调；
12、防眩目处理：支持，外置光栅；
13、供电方式：AC100–240V；
14、功耗：＜40W。
	
	1
	台

	
	补光灯支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	三维万向节，可配套补光灯安装
	
	1
	个

	
	信息发布屏（含箱体及立杆）（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、屏体尺寸≥1280mm*960mm；
2、像素结构：SMD1921三合一LED；
3、像素间距（mm）：5；
4、模组分辨率（W×H）：64×32=2048；
5、模组尺寸（mm）：320×160；
6、模组重量（kg）：0.43；
7、模组输入电压（V）：5±0.1；模组最大电流（A）：≤9；模组最大功耗（W）：≤45；
8、箱体模组组成（W×H）：3×6；
9、箱体分辨率（W×H）：192×192；
10、箱体尺寸（mm）：960×960×80；箱体面积（m2）：0.9216；
11、箱体重量（kg）：36-38；
12、箱体像素密度（点/m2）：40000；
13、箱体平整度（mm）：≤0.3；
14、维护方式：后维护；
15、箱体材质：铁；
16、单点亮度、色度校正：有；
17、白平衡亮度（nits）：≥4500；
18、色温（K）：9000-12000可调；
19、视角（水平/垂直°）：140/120；
20、亮度/色度均匀性：≥99%；对比度 ：5000:1；
21、箱体最大功耗（W）：900；箱体平均功耗（W）：270；
22、供电要求：AC90V－132V/ AC186V－264V，频率47Hz～63Hz；
23、换帧频率（Hz）：50&60；
24、驱动方式：恒流驱动，8扫；
25、灰度级别：16384；刷新率（Hz）：1920Hz；颜色处理位数：14bit；
26、寿命典型值（hrs）：100,000H；
27、工作温/湿度范围（℃/RH）：-20℃～50℃/10%RH～65%RH（无结露）；
28、存储温/湿度范围（℃/RH）：-10℃～30℃/10%RH～60%RH（无结露）；    
29、含LED开关电源、控制总系统、接收卡、异步播放盒等。
30.含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试。

31.须与江西师范大学瑶湖校区现有大华安消一体化平台实现完全无缝对接。（参选文件中须提供加盖参选人公章的无缝对接承诺函，承诺函格式自拟，否则视为无效参选）
	
	1
	套

	
	安卓播放盒（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、嵌入式工控机，适用于室内各类非盐雾、高粉尘的非腐蚀环境
2、主处理器：不低于四核高性能嵌入式处理器，RK3288，Cortex-A17 1.6GHz
3、操作系统：不低于Android 8.1
4、内存：≥2 GB DDR3 RAM；
5、存储：≥16GB EMMC
6、发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布
7、播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放
8、智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放
9、音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC
10、视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8
11、视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频
12、音频输出：3.5mm输出
13、有线网络：≥1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；
14、无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）
15、其他接口：不低于RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽
16、电源接口：单电源；
17、供电方式：DC12V；
18、功耗：≤2W；
19、产品尺寸：150mm*100mm*30mm±5mm（宽x深x高）。
20.含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试。

21.须与江西师范大学瑶湖校区现有大华安消一体化平台实现完全无缝对接。（参选文件中须提供加盖参选人公章的无缝对接承诺函，承诺函格式自拟，否则视为无效参选）
	
	1
	台

	
	雷视测速预警一体机（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、传感器类型：不低于1/1.8英寸CMOS；
2、镜头：需含镜头；
3、电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；
4、图像分辨率：不低于2688×1520（不包含OSD黑边）；
5、视频分辨率：不低于4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288）；
6、视频帧率：最大支持25fps；主码流（2688 × 1520@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；
7、视频码率：H.264：32kbps~32767kbps；H.265：32kbps~32767kbps；MJPEG：512kbps~32767kbps；
8、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；
9、图片编码格式：JPEG；
10、图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；
11、国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；
12、目标检测：支持≥128个目标检测；
13、车牌识别：正装支持≥4车道车牌识别，满足GA 36标准，支持大型汽车号牌、小型汽车号牌、使馆汽车号牌、领馆汽车号牌、警用汽车号牌、单层武警汽车号牌、双层武警汽车号牌 、单层军用汽车号牌 、双层军用汽车号牌 、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌、大型新能源汽车号牌、小型新能源汽车号牌、普通摩托车号牌、农用车号牌、应急救援专用号牌；
14、车辆类型识别：支持普通车型：客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车;支持特种车型：普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、洒水车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车；
15、车身颜色识别：支持白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色；
交通事件：支持交通事件检测，支持超速、道路安全预警、行人卡口事件进行抓拍、短录像并进行报警；
16、网络接口：≥1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；
17、GPS接口：≥1个，GPS/北斗接口；
18、存储接口：≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；
19、RS-485接口：≥2个，连接常亮灯,测速屏等；
20、RS-232接口：≥1个，用于串口调试；
21、I/O接口：≥1个，用于I/O报警输出；
22、供电方式：DC12V，AC24V±10%，DC36V±20%，DC48V±20%；
23、功耗：≤20W；
24、工作温度：-40℃～+65℃；
25、工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
26、防护等级：IP66；
27、电源：标配36VDC适配器。
28.含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试。

29.须与江西师范大学瑶湖校区现有大华安消一体化平台实现完全无缝对接。（参选文件中须提供加盖参选人公章的无缝对接承诺函，承诺函格式自拟，否则视为无效参选）
	
	1
	台

	
	二维万向节支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、尺寸为100.6*120.0*85.0mm±5mm（长×宽×高）；
2、采用铝合金材质，不易生锈；
3、白色；
4、支持最大承重5.0kg；
5、支持面装。
	
	12
	个

	
	IPC报警音柱（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、功率：≥30W；
2、信号输入灵敏度：300mV （±50mV）；
3、频率响应：300Hz～8KHz；
4、灵敏度/声压级：92db(±3db)；
5、谐波失真THD：≤10%；
6、指示灯：2个；
7、USB接口：1个；
8、拨码开关：1个；
9、音量调节：2个，线路、本地音量电位器；
10、供电方式：DC12V3A；
11、环境可靠性指标：≤90%（无凝结）≥IP66；
12、EMC可靠性指标：GB8898-2011；
13、安装方式：壁挂吊装；
14、表面处理：高强度白色喷漆；
15、面网：白色平面网。
16.含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试。

17.须与江西师范大学瑶湖校区现有大华安消一体化平台实现完全无缝对接。（参选文件中须提供加盖参选人公章的无缝对接承诺函，承诺函格式自拟，否则视为无效参选）
	
	12
	个

	
	报警音柱电源（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	电源适配器DC12V/3A
	
	12
	个

	
	千兆单模模块（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、单模双纤；
2、LC接口；
3、1310nm发送，1310nm接收；
4、传输距离20Km。
	
	1
	个

	
	6米监控立杆（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	高6米，横臂4米，整体热镀锌喷塑，八角杆，主杆250*200*6厚，横臂114-3.0厚，法兰450*16厚，连接法兰300*300*14厚。
	
	1
	套

	
	4米监控立杆（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	4米监控立杆，含地笼
	
	12
	套

	
	防水箱（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	不锈钢防水设备箱（600*400*200）箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm，电源空开2P 10A1个、接地铜条预留4个接地孔，其中一个满足引入线10平方线的连接、机柜进风口和出风口处的防尘过滤网、以及安装部件等
	
	13
	套

	
	车辆管控系统（业务组件）（含安装、调试）
	1、通行记录
（1）今日通行统计，展示今日车辆通行统计次数，其中区分展示外部车辆和内部车辆今日通行次数，支持今日车辆通行记录统计次数与昨日相比，展示对比统计信息；
（2）支持以通行卡片或列表的形式展示车辆通行记录；
（3）支持以Excel格式导出通行记录，并且支持对导出文件进行加密处理；
2、通行轨迹：支持通过车辆号码、抓拍时间的条件筛选，查询车辆通行轨迹，并支持在地图上展示车辆通行轨迹；
3、违停车辆记录：支持多维度检索，并以卡片的形式展示车辆违停记录，可以Excel格式导出车辆违停记录，并且支持对导出文件进行加密处理；
4、管控名单管理
（1）支持管控名单配置，配置（开启或关闭）违章车辆的短信通知，并设置短信通知模板；可配置（开启或关闭）违章车辆的LED展示，设置LED展示模板，支持新增数据来源；
（2）支持展示管控名单车辆总数，并支持通过不同的管控名单状态（管控中、手动解除、周期解除）维度，展示对应管控名单车辆数量；
5、车辆报警记录
（1）支持人车不一致报警；
（2）支持通过条件对车辆报警记录进行筛选，以列表的方式展示车辆的报警记录；
（3）支持以Excel格式导出车辆报警记录，并且支持对导出文件进行加密处理；
6、车辆白名单记录
（1）支持新增车辆管控白名单记录，通过条件对白名单记录进行筛选，以列表的形式展示白名单记录；
（2）支持白名单车辆违章后不予LED公示，不进入管控名单管控。
	
	1
	套

	
	信息发布管理系统（业务组件）（含安装、调试）
	1、设备管理：支持对智能云显示终端、播放盒、信息屏进行统一管理，支持在线情况统计、远程开关、设置定时开关机、远程重启、画面图像抓取、远程升级、试听调整等功能
2、节目管理，支持快速创建节目、支持节目自定义布局，支持制作混排混播节目，支持多页节目制作
3、素材管理：支持图片、音频、视频、文档（Word、Excel、PPT、TXT、PDF）、网页、IPC通道、网络直播、滚动字幕、信息通知等多种类型素材管理；
4、计划编排：支持创建普通/即时计划，支持按天、按周、按月编排普通计划，支持按时长、按次数设置紧急插播计划，支持轮播和垫片等多种播放形式计划的制作，支持计划关联设备（广告机设备/LED设备），下发播放，支持制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备；
4、统计报表：支持对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成统计报表；
5、审核管理：支持素材、节目、日程三级审核，支持数据加密传输，保障数据安全和系统播出内容安。
	
	1
	套

	
	视频通道路数扩容授权（含安装、调试）
	视频通道路数扩容授权
	
	12
	路

	
	卡口通道路数授权（含安装、调试）
	卡口通道路数授权
	
	1
	路

	
	信息屏路数授权（含安装、调试）
	信息屏路数授权
	
	1
	路

	
	系统定制开发服务（含安装、调试）
	1、定制实现车辆管控系统与信息发布管理系统联动，实现过车记录实时显示到信息发布屏中，正常速度显示绿色，超速显示红色；
2、实现超速数据上传到平台。
	
	1
	项


（二）商务条款
1、质量保证：提供1年的免费质量保证期，成交供应商在质量保证期内，提供免费的话售后服务；
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后15天内完成。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	消防通道400万非机动车违停抓拍枪机（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	12
	台
	
	
	

	
	柱状支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	
	臂装支架转接件（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	
	补光灯（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	
	补光灯支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	
	信息发布屏（含箱体及立杆）（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	安卓播放盒（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	
	雷视测速预警一体机（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	
	二维万向节支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	12
	个
	
	
	

	
	IPC报警音柱（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	12
	个
	
	
	

	
	报警音柱电源（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	12
	个
	
	
	

	
	千兆单模模块（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	
	6米监控立杆（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	4米监控立杆（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	12
	套
	
	
	

	
	防水箱（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	
	
	
	13
	套
	
	
	

	
	车辆管控系统（业务组件）（含安装、调试）
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	信息发布管理系统（业务组件）（含安装、调试）
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	视频通道路数扩容授权（含安装、调试）
	
	
	
	12
	路
	
	
	

	
	卡口通道路数授权（含安装、调试）
	
	
	
	1
	路
	
	
	

	
	信息屏路数授权（含安装、调试）
	
	
	
	1
	路
	
	
	

	
	系统定制开发服务（含安装、调试）
	
	
	
	1
	项
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。
