## 江西师范大学水晶厅会议系统设备

## 校内分散采购

一、供应商须知：

- 评标方式：最低价评标法

- 最高限价：96070元人民币

- 开标时间：2023年12月20日10:00时

- 开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

- 校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至招标采购中心开标室，否则响应无效。

- 投标人必须是入驻江西省电子卖场的供应商。

- 投标人需提供制造商出具的授权函。

| 采购产品一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 设备描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 图片 |
| 1 | 数字会议话筒单元 | G20 E-L | 产品介绍： 1.顶级金膜高保真麦克风音头，超指向性收音效果，音质更佳 2.内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳 3.有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫 4.配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能 5.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制 6.话筒可调仰角-50°至45°（水平） 7.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 技术参数： 1.输出频率响应 40Hz-16KHz 2.信噪比 >74 dB 3.动态范围 >108 dB(1 KHz) 4.总谐波失真 <0.05% 5.最大功耗 1.5W 6.耳机音量 10mW 7.耳机负载 >16 Ω 8.耳机输出接口 Ø 3.5 mm立体声插孔 9.颜色 羌色 10.外壳材质 锌/铝合金 11.重量 0.9kg 12.连接方式 FionTu会议六芯专用连接线 13.尺寸（mm）长*宽*高 咪杆：200*34.5*23，底座：138*98*54 话筒参数 1.拾音咪头 14mm直径镀金电容咪头 2.指向特性 超心型 3.灵敏度 -28 dB 4.频率响应 30Hz-18KHz 5.输入阻抗 2.2KΩ 6.最大声压级 130 dB (THD<3%) 7.等效噪声 25 dB-A | FionTu | 20 | 台 | 3675 | 73500 |  |
| 2 | 6芯会议屏蔽专用T型线（公－公－母） | MMF03-6P | 产品特性： 1.会议系统T型线，用于话筒手拉链接 技术参数： 1.直径：5.5mm 2.线芯：6芯 3.屏蔽：绕线+铝箔 4.线长：2米+1米 | FionTu | 20 | 条 | 80 | 1600 |  |
| 3 | 智能会议中心（标准型） | I Mic Center/M | 产品介绍： 1.采用FionTu独创数字会议技术，通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制 2.采用高速 RISC 嵌入式数字处理硬件架构，使系统运行速度和稳定性达到空前水平 3.全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理，有效防止反馈和干扰 4.数字会议系统保证了会议的私密性和安全性 5.多种方式的会议室合并/拆分功能 6.配备2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息 7.通过配置各种类型的会议设备，可满足多样化的用户需求 8.4路单元输入端口，2 路卡侬音频输出接口，2 路凤凰端子音频输出接口，使得系统的扩展更加灵活 9.多样化的软件模块，可实现六种工作模式、签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能，极具系统前瞻性，未来可轻松扩展新功能 10.内含摄像模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享 搭配SDI视频切换模块，实现摄像自动切换跟踪 单元的位置互相调换时，通过单元ID可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置 11.系统主机可设 IP 地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制 亦可与控制电脑之间采用 RS-232 接口连接中控，可实现集控会议系统 12.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 技术参数： 1.频率响应 20Hz-20KHz 2.信噪比 >102dB 3.动态范围 >106dB 4.总谐波失真 ≤0.05% 5.电源 AC100-240V 5A 50 - 60Hz 6.最大功耗 单机13W 7.音频输入接口 XLR *1 8.音频输出接口 XLR *2, Phoenix *2 9.控制接口 RS232/RS485/ RJ45网口 10.单元接口 大六芯DIN*4 11.颜色 银色磨砂 12.重量 5.26kg 13.机箱规格 2U 尺寸（mm） 14.长*宽*高 483*360*100.5 | FionTu | 1 | 台 | 12000 | 12000 |  |
| 4 | 会议系统公－公20米主缆 | MM20-6P | 产品介绍： 1.会议系统20米主线，用于会议系统主机与话筒之间的连接 技术参数： 1.直径：7.8mm 2.线芯：6芯 3.屏蔽：绕线+铝箔 4.线长：20米 | FionTu | 2 | 条 | 220 | 440 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | FT-DSP0808A | 功能特点： 1.模拟输入通道：8 2.模拟输出通道：8 3.处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD 4.DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS 5.采样率：48 kHz，± 100 ppm 6.THD+N：<-100dB @17dBu 7.输入动态范围：110dB 8.输出动态范围：112dB 9.4路GIPO 10.1路RS232 11.1路RS485 12.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等） 13.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB 14.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB 15.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 16.8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass 17.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理 18.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能 技术参数： 1.处理器：ADI SHARC 21489 2.采样率/量化位数：48K/24bit 3.40bit DSP浮点运算引擎 4.模拟输入、输出通道数量：8 x 8 5.输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 6.幻象电源：+48V/10mA max 7.频率响应(20~20kHz)：±0.5dB 8.最大电平：+18dBu 9.THD+N：<-100dB @17dBu 10.输入动态范围：110dB 11.输出动态范围：112dB 12.通道隔离度 @1kHz：108dB 13.输入阻抗(平衡接法)：5.4KΩ 14.输出阻抗(平衡接法)：600Ω 15.系统延时：<3ms 16.工作电源：AC 220V,50Hz 17.尺寸（宽x深x高）：482 x 200 x 45mm 18.运输重量：3KG | FionTu | 1 | 台 | 4850 | 4850 |  |
| 6 | 反馈抑制器 | FT-AFC0502 | 产品介绍： 本产品具有全自动检测啸叫点功能，采用DSP高速浮点运算技术，采用了自适应反馈控制算法、陷波器算法、低音补偿算法、自动混音算法等等对声音进行高速反馈处理，最大程度上还原声音的保真度 实现全自动反馈消除和声场校正，实时响应，一键操作、全自动化操作的工作方式 本产品前面板配有显示屏，显示输入信号电平 前面板支持输出增益调节、输出声音过载显示、一键反馈启用、一键粉红噪声测试等等功能 在声学反馈发生之前，可以获得最多 12dB的增益，高效提升麦克风的拾音距离 功能特点： 1.采用DSP高速浮点运算技术 2.支持5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入 3.支持2路卡侬信号输出 4.支持话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，直通4选1功能 5.支持输入5最高优先功能，旁通该功能 6.支持输入48V幻象供电 ： 7.支持输入独立的增益调节功能 8.支持线路输入RCA接口，增益调节功能 9.支持音乐输入RCA接口，增益调节功能 10.支持线路输出RCA接口，增益调节功能 11.支持话筒、线路单独录音输出RCA接口，独立增益调节功能 12.系统卡侬信号输出，带独立的增益调节功能 技术参数： 1.频率响应：20Hz-20KHz 2.供电方式：AC~220V，50Hz 3.采样率自适应 4.输入阻抗：话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ 5.谐波失真：THD：<0.1%@1KHz 6.输出阻抗：主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ 7.信噪比：>110dB 8.消耗功率：20W 9.CMRR：>25dB（50Hz至20KHz） 10.尺寸：430X250X44MM 11.信号延时：<11ms 12.重量：4.5Kg | FionTu | 1 | 台 | 3680 | 3680 |  |
| 合计：元 |  |  |  |  |  |  |  | 96070 |  |

- 供应商报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字会议话筒单元 |  | 20 | 台 |  |  |  |
|  | 6芯会议屏蔽专用T型线（公－公－母） |  | 20 | 条 |  |  |  |
|  | 智能会议中心（标准型） |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 会议系统公－公20米主缆 |  | 2 | 条 |  |  |  |
|  | 数字音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 反馈抑制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 投标总价： （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

（二）商务条款

1、质量保证：提供1年的免费质量保证期，成交供应商在质量保证期内，提供免费的话售后服务；

2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点

6、交货期：合同签订后3天内完成。

营业执照

法定代表人授权书

致：江西师范大学

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的江西师范大学水晶厅会议系统设备项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购活动的，只需提供身份证。

制造商出具的授权函

致：江西师范大学

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(公司地址)的(公司名称)将以我方的产品对贵公司的采购项目进行投标响应，我们特作如下说明：

（1）同意(公司名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称）采购，并在成交后向我方购买相关产品。

（2）（公司名称）在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于年 月日签署本文件，(公司名称)于年月日接受此件，以此为证。

供应商公司：（章）                             制造商：（章）

时间：