采购需求

- 商务条款

- 质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务；

- 售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在6小时之内到达现场予以解决。

- 履约保证金：签订采购合同的同时，乙方向甲方以非现金方式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入甲方指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若乙方未出现违反谈判文件及本合同规定之情形，则自验收合格之日起15个工作日内，甲方将履约保证金一次性无息退还给乙方。

- 付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

- 交货地点：江西师范大学指定地点

- 交货期：合同签订后30天内完成。

- 技术条款

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量（单位） | 单价金额（元） | 总价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Harvard 注射泵（双通道只注射） | 参数附后 | 1台 |  |  |  |
|  | Harvard 注射泵（单通道只注射） | 参数附后 | 2台 |  |  |  |

附：技术参数

1、Harvard 注射泵（双通道只注射）

技术参数

1.1.1.产品信息：Pump 11 Elite 仅注射双道注射泵

1.1.2.精确度：±0.5%

2.2.注射器

2.2.1.类别：塑料或玻璃

2.2.2.容量：0.5 µl 至10 ml

3.3.流速

3.3.1.双通道注射器：1.26 pl/min 至26.02 ml/min

3.3.2.显示屏：4.3'' WQVGA TFT 彩色触摸显示屏

4.4.接口

4.4.1.RS-485：IEEE-1394, 6位

4.4.2.USB：Type B

4.4.3.I/O & TTL：15-pinD-Sub连接器

4.4.4.脚踏开关：音频接头

4.4.5.平均线性推力：16 kg (35 lb) @ 100%推力选择区间

4.4.6.步进分辨率：0.069 µm/µstep

4.4.7.输入功率：12-30 VDC

4.4.8.输入功率连接器：2.5 mm ID x 5.5 mm OD凸型插头

4.4.9.电源：100 至 240 VAC, 50/60 Hz, 18瓦通用电源，仅适配哈佛仪器支持的电源和电线

4.4.10.体积, 高 x 长 x 宽：22.6 x 17.78 x 15 cm (9 x 7 x 6 in)

4.4.11.重量：2.1 kg (4.6 lb)

4.4.12.监管认证：CE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS & CB Scheme

4.4.13.脚踏开关输入口：控制泵启动和停止运行、用电脑控制泵

2、Harvard 注射泵（单通道只注射）

技术参数

1.1.1.产品信息：Pump 11 Elite 仅注射单道注射泵

1.1.2.精确度：±0.5%

2.2.注射器

2.2.1.类别：塑料或玻璃

2.2.2.容量：0.5 µl 至50 ml

3.3.流速

3.3.1.单通道注射器：1.26 pl/min 至88.4 ml/min

3.3.2.显示屏：4.3'' WQVGA TFT 彩色触摸显示屏

4.4.接口

4.4.1.RS-485：IEEE-1394, 6位

4.4.2.USB：Type B

4.4.3.I/O & TTL：15-pinD-Sub连接器

4.4.4.脚踏开关：音频接头

4.4.5.平均线性推力：16 kg (35 lb) @ 100%推力选择区间

4.4.6.步进分辨率：0.069 µm/µstep

4.4.7.输入功率：12-30 VDC

4.4.8.输入功率连接器：2.5 mm ID x 5.5 mm OD凸型插头

4.4.9.电源：100 至 240 VAC, 50/60 Hz, 18瓦通用电源，仅适配哈佛仪器支持的电源和电线

4.4.10.体积, 高 x 长 x 宽：22.6 x 17.78 x 15 cm (9 x 7 x 6 in)

4.4.11.重量：2.1 kg (4.6 lb)

4.4.12.监管认证：CE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS & CB Scheme

4.4.13.脚踏开关输入口：控制泵启动和停止运行、用电脑控制泵

预算总价：6.4万元